# Wykaz elementów transceiver’a CW  "AQUARIUS "Nazwailość spr/uwagiNazwailość spr/uwagipłytka drukowana1gniazdo UC-11układ scal. MC3362P1gniazdo klucz/sluchawki2tranzystor 2SC19711kondensator KSF 100pF(styroflex) VFO1tranzystor 2N22191kondensator 10pF1tranzystor 2N39061kondensator 56pF1tranzystor 2N39043kondensator 100pF1stabilizator nap. 78L061kondensator 150pF1układ scalony LM386N-11kondensator 220pF4kwarc 8 MHz5kondensator 680pF1potencjometr 10kA1kondensator 470pF2potencjometr 10kB1kondensator 820pF2potencjometr 47kB1kondensator 1nF2przekaźnik Siemens2kondensator 1,5nF2toroidy T37-2 (czerwone)6kondensator 10nF6toroid T50-6(żołty)-VFO1kondensator 0,1uF16toroidy FT37-43 (szare)2diody pojemnościowe BB130 3PR-ki (3x4,7k, 1x47k)4radiator mały1trymery 3xpomarańcz, 1x szary3+1Cmax=60pFpodkładka  M3 7dławiki(22uH,2x15uH, 6,8uH)4wkręt M36+1długi wkręt-radiatorrezystor 100/1W 2sztuczne obciążenienakrętka M3 7rezystor 10/0,25W 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    słupki niskie 4rezystor 22/0,25W 1podkładka lut. pod UC-11rezystor 100/0,25W 6przewód nawojowy w emalii3,3 mdo cewekrezystor 330/0,25W 1 LED ziel/czer 1rezystor 560/0,25W 1 oprawka LED  1rezystor 1k/0,25W 3podstawki 8pin  i 24pin2rezystor 2k/0,25W 1diody 1n41482rezystor 4,7/k0,25W 4gałka duża 6mm1rezystor 10k/0,25W 4gałka mała 6mm2rezystor 47k/0,25W 2dioda 1N40041rezystor 100k/0,25W 4kabelek 50 omów10cmRX ( punkty A,M)elektrolit 4,7uF/16V3srebrzonka50cmzworkielektrolit 10uF/16V2przewód 2 żyły-ekran10cmpotencj. Volumeelektrolit 22uF/16V3przewód 1 żyła -ekran12cmgniazdo kluczaelektrolit 100uF/16V1przewody TR1 i TR24x16cmróżne koloryelektrolit 220uF/16V2przewód tasiemka1potencj.VFO i PBTwyłącznik zasilania1przewód 1 żyła -ekran15cmgłośnik/słuchawkimini głośnik1przewody LED2 x 15cmtasiemkaobudowa 1Typ T-12przewód zasilający30cmtasiemkakołki lutownicze19przewód PCV12cmwtórne uzwojenia L4 i L6wtyk zasilający RCA1gniazdo RCA zasilające1